2023年新兴县含腐植酸水溶肥料产品质量监督抽检实施细则

YZJ011-SH-001-2023

- 1、适用范围

本细则适用于2023年新兴县生产领域含腐植酸水溶肥料产品质量监督抽查。

- 2、检验产品

2.1 含腐植酸水溶肥料。

- 3、产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 346 | 34619 |
| 分类名称 | 肥料和农药 | 不另分类的肥料 |

- 4、术语和定义

NY 1106-2010标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 5、企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 6、检验依据

6.1 NY 1106-2010 《含腐植酸水溶肥料》

6.2 企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 7、抽样方法及样品数量

7.1 按NY 1106-2010和企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。）要求在生产企业成品仓库内经出厂检验合格的样品中随机抽样，抽取在有效保质期内的同一批次产品，抽样数量为不少于2kg(2000ml),分为2份，1份为本次专项监督抽查的检验样品，1份为备留样品，封存在被抽查单位。执行企业标准的产品在抽样时向企业索取企业标准复印件。

7.2 备样应妥善保管。当生产企业或者样品经过确认的生产企业对检验结果提出异议，复检需要启用备样时，备样保管单位应按时将所封备样寄送至承检单位。

- 8、检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腐殖酸含量 |  | NY 1106-2010 《含腐植酸水溶肥料》 |  |
| 2 | 总养分 | 氮(N)含量 | NYT 1977-2010 《水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定》 |  |
| 3 |  | 有效磷(P2O5)含量 | NYT 1977-2010 《水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定》 |  |
| 4 |  | 氧化钾(K2O)含量 | NYT 1977-2010 《水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定》 |  |
| 5 | 钠 |  | NY/T 1972-2010《水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定》 |  |
| 6 | 硫 |  | NY/T 1117-2010《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 |  |
| 7 | 氯离子 |  | NY/T 1117-2010《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 |  |
| 8 | pH值 |  | NY/T 1973-2021《水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定》 |  |
| 9 | 铅 |  | NY/T 1978-2022《肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定》 |  |
| 10 | 砷 |  | NY/T 1978-2022《肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定》 |  |
| 11 | 镉 |  | NY/T 1978-2022《肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定》 |  |
| 12 | 铬 |  | NY/T 1978-2022《肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定》 |  |
| 13 | 汞 |  | NY/T 1978-2022《肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定》 |  |

- 9、检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本准则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本准则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本准则中的检验项目时，应按本准则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

- 10、判定原则

按NY 1106-2010和企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。），经检验，样品的检验项目全部合格，判定该批产品合格。如其中任一项或一项以上不符合检验依据规定（见本检验细则第三条），判定该批产品不合格。

- 11.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

11.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

11.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

2023年新兴县有机肥料产品质量监督抽检实施细则

YZJ011-SH-002-2023

- 1、适用范围

本细则适用于新兴县生产领域有机肥料产品质量监督抽查。

- 2、检验产品

有机肥料。

- 3、产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 346 | 34616 |
| 分类名称 | 肥料和农药 | 动物或植物（有机）肥料 |

- 4、术语和定义

NY/T 525-2021、NY 884-2012标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 5、企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 6、检验依据

6.1 NY 525-2021    《有机肥料》

6.2 NY 884-2012    《生物有机肥》

6.3 NY/T 798-2015《复合微生物肥料》

6.4企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 7、抽样方法及样品数量

7.1 按NY/T 525-2021、NY 884-2012、NY/T 798-2015和企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。要求在生产企业成品仓库内经出厂检验合格的样品中随机抽样，抽取在有效保质期内的同一批次产品，抽样数量为2kg,分为2份，1份为本次专项监督抽查的检验样品，1份为备留样品，封存在被抽查单位。执行企业标准的产品在抽样时向企业索取企业标准复印件。

7.2 备样应妥善保管。当生产企业或者样品经过确认的生产企业对检验结果提出异议，复检需要启用备样时，备样保管单位应按时将所封备样寄送至承检单位。

- 8、检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | NY 525-2012《有机肥料》中5.1、NY 884-2012《生物有机肥》中6.1 | --- |
| 2 | 有机质 |  | NY 525-2012《有机肥料》中5.2或NY /T525-2021《有机肥料》中附录C | --- |
| 3 | 总养分 | 总氮含量 | NY 525-2012《有机肥料》中5.3或NY /T525-2021《有机肥料》中附录D | --- |
| 4 |  | 磷含量 | NY 525-2012《有机肥料》中5.4或NY /T525-2021《有机肥料》中附录D | --- |
| 5 |  | 钾含量 | NY 525-2012《有机肥料》中5.5或NY /T525-2021《有机肥料》中附录D | --- |
| 6 | 水分含量 |  | GB/T 8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》或NY/T 2321-2013《微生物肥料产品检验规程》 | --- |
| 7 | 酸碱度（pH） |  | NY 525-2012《有机肥料》中5.7或NY /T525-2021《有机肥料》中附录E或NY/T 2321-2013《微生物肥料产品检验规程》 | --- |
| 8 | 总铅（Pb） |  | NY/T 1978-2010《肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 | --- |
| 9 | 总砷（As） |  | NY/T 1978-2010《肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 | --- |
| 10 | 总镉（Cd） |  | NY/T 1978-2010《肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 | --- |
| 11 | 总铬（Cr） |  | NY/T 1978-2010《肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 | --- |
| 12 | 总汞（Hg） |  | NY/T 1978-2010《肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 | --- |
| 13 | 蛔虫卵死亡率 |  | GB/T 19524.2-2004《 肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 | --- |
| 14 | 粪大肠菌群数 |  | GB/T 19524.1-2004《肥料中粪大肠菌群的测定》 | --- |
| 15 | 有效活菌数 |  | NY/T 2321-2013《微生物肥料产品检验规程》 | --- |

注：表中检验项目根据具体产品标准中有此项目的列为该产品的检验项目。

- 9、检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本准则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本准则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本准则中的检验项目时，应按本准则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

- 10、判定原则

检验结果数字修约按GB/T 8170-2008进行。

10.1 执行NY 525-2012《有机肥料》和企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范的产品：经检验，样品的检验项目全部合格，判定该批产品合格。如其中任一项或一项以上不符合检验依据规定（见本检验细则第三条），判定该批产品不合格。

10.2 执行NY/T 798-2015《复合微生物肥料》或NY 884-2012《生物有机肥》的产品：

㈠具有下列任何一条款者，均为合格产品：

①检验结果各项技术指标均符合标准要求的产品；

②在pH、细度、外观、水分等检测项目中，有一项不符合技术指标，而其他各项符合指标要求的产品。

㈡具有下列任何一条款者，均为不合格产品:

①有效活菌数不符合技术指标；

②杂菌率不符合技术指标；

③在pH、细度、外观、水分等检测项目中，有二项以上（含）不符合技术指标；

④有效养分含量不符合技术指标；

⑤粪大肠菌群值不符合技术指标；

⑥蛔虫卵死亡率不符合技术指标；

⑦Pb 、As 、Cd、 Cr 、Hg中任一含量不符合技术指标。

11.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

11.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

11.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

2023年新兴县液化石油气产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-SH-003-2023

- 1、适用范围

本细则适用于2023年新兴县生产领域液化石油气产品质量监督抽查。

- 2、检验产品

液化石油气

- 3、产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 334 | 33413 |
| 分类名称 | 石油气 | 液化石油气 |

- 4、术语和定义

GB 11174-2011标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 5、企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 6、检验依据

6.1 GB 11174-2011       《液化石油气》

6.2 HG/T 3934-2007  《二甲醚》

6.3 企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 7、抽样方法及样品数量

按照GB 11174-2011液化石油气》、HG/T 3934-2007  《二甲醚》或企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。要求在充装站的储罐抽取，每个储罐采用专用的采样器抽取同一批次产品数量为2瓶，每瓶应不少于2kg，分为2份，1份为本次质量监督抽查的检验样品，1份为保留样品，封存在被抽查单位。执行企业标准的产品在抽样时向企业索取企业标准复印件。

- 8、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸气压 | GB/T 12576-1997《液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法》 |  |
| 2 | 组分 | GB 11174-2011 《液化石油气》 |  |
| 3 | 密度 | GB 11174-2011 《液化石油气》 |  |
| 4 | 总硫含量 | SH/T 0222-1992《液化石油气总硫测定法（电量法）》 |  |
| 5 | 游离水 | GB 11174-2011 《液化石油气》 |  |
| 6 | 二甲醚质量分数 | HG/T 3934-2007《二甲醚》 |  |

- 9、检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本准则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本准则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本准则中的检验项目时，应按本准则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

- 10、判定原则

经检验，样品的检验项目全部合格，判定该批产品所检项目符合标准要求，未发现不合格。如其中任一项或一项以上不符合检验依据规定，判定该批产品不合格。

- 11.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

11.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

11.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

2023年新兴县食品用塑料包装容器工具等制品

质量监督抽查实施细则

YZJ011-SH-004-2023

- 1、 适用范围

本方案适用于2023年新兴县食品用塑料包装容器工具等制品监督抽查。

- 2、 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

- GB 4806.1-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

- GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

- GB 4806.9-2016 食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品

- GB 9683-1988   复合食品包装袋卫生标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标以及在企业标准信息公共服务平台公示使用的产品标准等。

- 3、 抽样

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品；抽样单需注明产品材质。

| 序号 | 产品 | 相关产品 | 抽样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品接触用塑料材料及制品 | 食品接触用塑料制品（袋、膜、瓶等） | 不少于16件，8件作为检验样品，8件作为复检备用样品。 |  |
| 2 | 复合食品包装袋 | 复合食品包装袋 | 不少于12个,10个作为检验用品，2个作为复检备用样品。 |  |

- 4、检验项目及检验方法

| 产品品种 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检验方法及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品接触用塑料材料及制品 | 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 |
|  | 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 |
|  | 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |
|  | 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |
|  | 5 | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |
|  | 6 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |
| 复合食品包装袋 | 1 | 外观 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 |
|  | 2 | 袋装浸泡液 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 |
|  | 3 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | 气相色谱法/ GB/T 5009.119 |
|  | 4 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T5009.60-2003 |
|  | 5 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T5009.60-2003 |
|  | 6 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T5009.60-2003 |
|  | 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T5009.60-2003 |
|  | 8 | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T5009.60-2003 |

- 5、 检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

③检测微生物指标应采用未开封的样品。

- 6、 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定该批产品所检项目符合标准要求，未发现不合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 7、 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

11.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

11.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

2023年新兴县不锈钢餐厨具产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-SH-005-2023

1 适用范围

本方案适用于2023年新兴县不锈钢餐厨具等产品监督抽查。

2 检验依据

企业登记执行的标准或在全国“企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及以下标准均适用于该次抽查

GB/T 11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》

GB/T 15067.1   不锈钢餐具术语

GB/T 15067.2-2016 不锈钢餐具

GB/T 29601-2013 《不锈钢器皿》

QB/T 2174-2006 《不锈钢厨具》

3 抽样

产品抽样数量满足产品标准检验条件；抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品；抽样单需注明产品材质。

| 序号 | 产品 | 抽样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢餐具 | 随机抽取10件，8件作为检验样品，2件作为复检备用样品。 |  |
| 2 | 不锈钢厨具 | 随机抽取12件，6件为本次监督抽查的检验样品，6件为保留样品， |  |

4 检验项目要求

| 产品品种 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢餐具 | 1 | 感官 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 2 | 浸泡液 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 3 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 4 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 5 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 6 | 铬（Cr）迁移量（马氏体型不锈钢材料及制品除外） | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 7 | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 8 | 尺寸 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 9 | 性状 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 10 | 外观 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 11 | 表面粗糙度 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 12 | 耐腐蚀性 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 13 | 强度 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 14 | 刀片硬度 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 15 | 手柄连接牢固性 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 16 | 抗冲击 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 17 | 非金属手柄抗热变形 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 18 | 空心手柄抗渗水 | GB/T 15067.2-2016 |  |
|  | 19 | 标识 | GB/T 15067.2-2016 |  |
| 不锈钢厨具 | 1 | 金属材料不锈钢化学成分 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 2 | 厨具结构 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 3 | 外观 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 4 | 表面粗糙度 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 5 | 颈部 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 6 | 表面疵点 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 7 | 表面划痕 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 8 | 耐腐蚀性 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 9 | 永久性变形 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 10 | 抗拉力、抗扭力 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 11 | 抗跌落 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 12 | 气密性 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 13 | 塑料手柄抗热变形 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 14 | 塑料手柄耐高温软化 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 15 | 抗环境应力裂纹 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 16 | 颈部疲劳强度 | QB/T 2174-2006 |  |
|  | 17 | 感官 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 18 | 浸泡液 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 19 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 20 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 21 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 22 | 铬（Cr）迁移量（马氏体型不锈钢材料及制品除外） | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 23 | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 24 | 标识、标签 | QB/T 2174-2006 |  |

5  检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

6判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定该批产品所检项目符合标准要求，未发现不合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7、 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

11.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

11.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。