新兴县育才路、筠州路及西二环（新人民医院段）道路工程建设方案

（征询稿第2版）

我县城区育才路、筠州路、西二环（新人民医院段）均为城市市政道路，分别涉及学校、医院、市场和居民居住区等人流车流密集区域。由于育才路、筠州路使用时间长，路面已出现多处不同程度的断裂破损，人行道、停车位等均缺失，整体行车效果较差，影响交通通行能力；西二环（新人民医院段）该区域道路两侧排水排涝能力不足，雨季汛期易发生水淹路面的现象，亟需对区域道路两侧的排水管网进行优化改造。为进一步完善城区路网建设，优化区域交通通行能力，完善新人民医院周边区域道路和排水，根据县政府工作安排，我局拟实施新兴县育才路、筠州路及西二环（新人民医院段）道路工程。主要建设内容如下：

（一）育才路

本工程项目位于云浮市新兴县新城镇，路线呈南北走向，南起文华路与育才南路平交口，北至规划荔园路与育才北路平交口。

1.育才南路部分

（1）现状概况

本路段为城北市场到筠州路与育才南路平交口，路线长约0.9km，道路红线宽度为49m。现状宽为16m双向四车道车：4m（人行道）+3.5m（路面硬化）+2m（绿化带）+14.0m（车行道）+2m（绿化带）+3.70m（非机动车道）+10m（绿化分隔带）+4.5m（路面硬化）+4.3m（人行道+树池）。路面现状为混凝土水泥路面，东侧人行道多为彩色水泥砖及局部花岗岩砖，西侧为彩色水泥砖及商户自铺的水泥地面，两侧路缘石为水泥路缘石。10米宽绿化带缺乏色彩及美感，过于浓密，对周边商铺影响较大。水泥路面病害比较多，非机动车道有凸起的混凝土井盖，导致车辆行车不便，利用率低。局部雨水管不畅。

（2）建设内容

本段主要为扩建改造工程，车行道采用水泥混凝土路面+沥青罩面结构，人行道改造为花岗岩铺装路面以及配以新绿化种植美化街道，扩大交通通行能力及提升城市面貌。

主要工程量有：

道路红线宽度49m，道路标准为城市次干路，设计行车速度为40km/h，主路为双向六车道，两侧设辅道和侧边停车带，设计标准横断面向西侧拓宽。现状机动车道拆除后统一新建混凝土路面板并加铺沥青罩面层，人行道改为花岗岩铺地及花岗岩路缘石。现状排水箱涵清淤加固，并沿线新建DN1000~1500雨水管（终点接入现状排水箱涵）、新建DN500~600污水管。

设计标准横断面如下：

6.5m（人行道+非机动车道+树池）+5.75m（辅道+停车带）+1.5m（侧分带）+10.5m（车行道）+0.5m（中央分隔护栏）+10.5m（车行道）+1.5m（侧分带）+5.75m（辅道+停车带）+6.5m（人行道+非机动车道+树池）=49m。

道路工程：新建车行道约32175平方米，花岗岩人行道约11880平方，花岗岩路沿石约9900米,路平石约5940米，软基处理19865m3。

管线工程：重建雨水管（DN1000-DN1500）约946米，新建雨水连线管（DN300）约445米，新建污水管（DN500~DN600)约1967米，箱涵加固混凝土14490m2。

交通工程：路面标志线约900米。

照明工程：新建路灯60盏、街灯150盏。

绿化工程：新种绿化草皮约3105平方米，新种秋枫约180株。

拆除工程：拆除水泥路面约24750平方米；拆除绿化带9932平方米；破除现状人行道9405平方米；拆除路灯60盏；拆除路沿石3218米。

2.育才北路部分

（1）现状概况

育才北路现状为未开发利用土地，表面均被绿色植被覆盖。从育才南路北端延伸出来的排水箱涵在此中断后，变成地表水沟，大致延着育才北路→育才北路与荔园路（规划）平交口→荔园路（规划）的方向，最终排入西河。

（2）建设内容

本路段建设内容为新建一段3000x3000排水箱涵，同时疏通现状明沟排至现状西河；沿线新建排污管已由“新兴县城区第二污水处理厂及配套管网工程”项目实施，不属于本项目建设范围。

管线工程：新建3000 x 3000排水箱涵388.3米(考虑钢板桩支护和水泥搅拌桩处理地基)，考虑箱涵施工期间开挖临时排水沟388.3米，并疏通规划荔园路段现状排水明沟约205米。

（二）筠州路

本工程项目位于云浮市新兴县新城镇，路线呈东西走向，东起新州大道北平交口，西至西二环平交口。

1.现状概况

本路段长约1.5km，道路红线宽度为62m，混凝土水泥路面，人行道为彩色水泥人行道砖。行车道路面出现多处不同程度的断裂破损，且多处路面板经过局部修复，路面凸起，整体行车效果一般；局部人行道破损、缺失，影响路容整齐和美观。

2.建设内容

本段主要为修复改造工程，包括拆除重建育才南路平交口至升平路平交口路段的全部行车道路面（长度约600米），拆除重建其他位置破损严重的行车道和人行道，全线行车道加铺沥青罩面，并升级改造中央分隔带、侧绿化带、路灯照明，提升城市面貌。按雨污管网规划，考虑修复利用现状雨水管涵的基础上新建2000x3000雨水箱涵（文建路平交口至升平路平交口路段），沿线新建DN500~DN800污水管。

主要工程量有：

道路红线宽度62m，道路标准为城市主干路，设计行车速度为60km/h，主路为双向六车道，两侧设辅道和侧边停车带、人行道、非机动车道和树池。

设计标准横断面如下：

7.5m（人行道+非机动车道+树池）+6m（辅道+停车带）+2.5m（侧分带）+11.25m（车行道）+7m（中央绿化带）+11.25m（车行道）+2.5m（侧分带）+6m（辅道+停车带）+8m（人行道+非机动车道+树池）=62m。

道路工程：新建车行道约22770平方米，沥青罩面56925平方米，新建环保砖人行道约10800平方米，花岗岩路缘石约7920米，路平石5280米，现状路面修复（换板）约5693平方米。

管线工程：修复破除路面后的检查井及雨水口约300个，新建2000x3000雨水箱涵约612米，新建污水管（DN500~DN800)约3850米，修复管道开挖损坏路面（含破除水泥板）9000平方米和人行道2970平方米。

交通工程：全幅路面标志线约1500米。

照明工程：新建路灯100盏、街灯250盏、泛光投射路灯（路口处设置）8盏。

绿化工程：新种绿化草皮约19000平方米，树池约300个。

拆除工程：破除水泥路面约37463平方米；拆除绿化带1584平方米；破除现状人行道13770平方米；拆除路灯100盏；拆除路缘石2400米。

（三）西二环（新人民医院段）

本工程项目位于云浮市新兴县新城镇，路线沿新人民医院北侧围墙，与东、西两侧现有市政路接顺，大致呈东西走向。

1.现状概况

现西二环（新人民医院段）主路宽35.5m，双向六车道。按规划条件，现状主路南侧与新人民医院用红线之间规划新建22.25m宽道路（含辅路、非机动车道和人行道），该区域目前在新人民医院项目围蔽施工范围内。此外，该区域道路两侧排水排涝能力不足，雨季汛期易发生水淹路面的现象。

2.建设内容

本段主要为新建道路和排水工程，其中辅路（车行道和侧边停车带）采用水泥混凝土路面结构，与新人民医院东、西两侧的市政道路协调统一，人行道和非机动车道采用深灰色与红色的环保砖；西河侧新建B×H=600×600~900×900雨水盖板沟，并新建DN1000雨水管排入西河，新人民医院侧新建DN1200~DN1500雨水管，其西端接通现有800×1500排水渠，收集道路沿线人医侧的雨水后，向东接入筠州路现状3650×3000雨水箱涵；新建完善污水管网。

主要工程量有：

道路红线宽度22.25m，道路标准为城市支路，设计行车速度为30km/h。

设计标准横断面如下：

2.25m（侧绿化带）+7m（辅道）+2.5m（停车带）+3m（非机动车道）+7.5m（人行道）。

道路工程：新建车行道约8192平方米，环保砖人行道和非机动车道约4724平方米，路缘石约769米。

管线工程：新建混凝土排水管（DN800~DN1500）约1776米，新建混凝土排污管（DN500）686米。

交通工程：新建路面标志线约660米。

照明工程：新建路灯44盏。

绿化工程：新种绿化草皮约2726平方米，新种秋枫108株。

（三）造价估算

上述工程的总投资估算约17001.63万元，其中：工程建安费14146.83万元，包括育才路6034.50万元，筠州路5926.03万元，西二环（新人民医院段）2186.30万元；建设其他费用1594.42万元，预备费1259.38万元。

附件：工程方案设计

新兴县住房和城乡建设局

2022年5月17日